ГЛАВА 4.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН, КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН И СЪЕМНЫХ КУЗОВОВ-ЦИСТЕРН, КОТЛЫ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛА, А ТАКЖЕ ВАГОНОВ–БАТАРЕЙ И МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (МЭГК)

Примечание 1. В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 4.2; в отношении контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 4.4; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 4.5.

Примечание 2. 	В отношении использования контейнеров-цистерн, съемных кузовов-цистерн и МЭГК на железных дорогах колеи 1520 мм см. п. 4.3.2.1.8.

Примечание 3. 	В отношении контейнеров-цистерн, изготовленных по стандарту 
ISO 1496-3:1995 и инструкциям по переносным цистернам T1-T23, T50, T75 см. главу 4.2.

4.3.1	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

4.3.1.1	В настоящей главе изложены требования, которые предъявляются  к вагонам-цистернам, съемным цистернам  и вагонам-батареям, к контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК, которые используются  для перевозки газообразных, жидких, твердых порошкообразных или гранулированных веществ.

4.3.1.2	Если нижеследующие требования изложены по всей ширине страницы, то они распространяются на вагоны-цистерны, съемные цистерны, вагоны-батареи, контейнера-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК, перечисленные в п. 4.3.1.1   Если страница поделена вертикальной чертой на две колонки, то:

- в левой колонке изложены требования, которые применяются только к вагонам-цистернам, съемным цистернам и вагонам–батареям;

- в правой колонке изложены требования, которые применяются только к контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК.

4.3.1.3	В разделе 4.3.2 изложены положения, применяемые к вагонам-цистернам, съемным цистернам, контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам, предназначенным для перевозки веществ всех классов, а также к вагонам–батареям и МЭГК, предназначенным для перевозки газов класса 2. В разделах 4.3.3 и 4.3.4 содержатся специальные положения, дополняющие или изменяющие положения раздела 4.3.2.

4.3.1.4	В отношении требований, касающихся изготовления, оборудования, официального утверждения типа, проверок (освидетельствования), испытаний и маркировки, см. главу 6.8.

4.3.1.5	В отношении переходных мер, касающихся применения требований настоящей главы, см. соответственно:

| раздел 1.6.3. | раздел 1.6.4. |
| --- | --- |

4.3.2	ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КО ВСЕМ КЛАССАМ

4.3.2.1	Использование

Вещество, подпадающее под предписания Прил. 2 к СМГС, может перевозиться в вагонах-цистернах, съемных цистернах, вагонах-батареях, контейнерах-цистернах, съемных кузовах-цистернах и МЭГК только в том случае, если в колонке 12 таблицы A главы 3.2 указан код цистерны в соответствии с п.п. 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1.

4.3.2.1.2.	Требуемый тип цистерны, вагона-батареи и МЭГК указан в виде кода в колонке 12 таблицы А главы 3.2. Код цистерны состоит из букв и цифр, расположенных в определенном порядке. Расшифровка кода цистерн изложена:

- для веществ класса 2 – в п. 4.3.3.1.1;

- для веществ классов с 3 по 9 – в п. 4.3.4.1.1.

Дополнительные требования для веществ классов 5.2 и 7 приведены в п. 4.3.4.1.3.

4.3.2.1.3	Требуемый тип цистерны, предписываемый в п. 4.3.2.1.2, соответствует наименее строгим требованиям в отношении конструкции, которая может быть использована для перевозки рассматриваемого опасного вещества, если в настоящей главе или в главе 6.8 не предусмотрено иное. Можно использовать цистерны, соответствующие кодам, которые предписывают более высокое минимальное расчетное давление или более строгие требования в отношении отверстий для наполнения или опорожнения или предохранительных клапанов/устройств (см. п. 4.3.3.1.1 для класса 2 и п. 4.3.4.1.1 для классов 3–9).

4.3.2.1.4	При перевозке некоторых веществ, к цистернам, вагонам–батареям и МЭГК предъявляются дополнительные требования, которые указаны как специальные положения в колонке 13 таблицы А главы 3.2.

4.3.2.1.5	Цистерны, вагоны–батареи и МЭГК должны загружаться только теми опасными веществами, к перевозке которых они допущены в соответствии с п. 6.8.2.3.1 и которые при контакте с материалами котла, прокладок, оборудования и защитной облицовки не могут вступать с ними в опасную реакцию (см. раздел 1.2.1), образовывать опасные продукты или снижать прочность этих материалов.

4.3.2.1.6 	Пищевые продукты могут перевозиться в цистернах, использовавшихся для перевозки опасных веществ, лишь в том случае, если приняты необходимые меры для предотвращения нанесения  какого бы  то ни было вреда здоровью людей и животных.

4.3.2.1.7	Комплект технической документации на цистерну должен находиться у собственника или оператора, которые должны предоставить документацию по требованию компетентного органа. Комплект технической документации на цистерну должен вестись в течение срока службы цистерны и после вывода цистерны из эксплуатации храниться в течение 
15 месяцев.

В случае смены собственника или оператора в течение срока службы цистерны комплект технической документации на цистерну должен передаваться новому собственнику или оператору.

При проведении проверок (освидетельствования) и испытаний копии комплекта технической документации на цистерну и другие необходимые документы должны передаваться в распоряжение уполномоченных компетентным органом эксперта или предприятия, которые проводит проверки (освидетельствования) и испытания 
(см. п.п. 6.8.2.4.5 или 6.8.3.4.16).

| 4.3.2.1.8 | (зарезервировано) | Дополнительные требования в отношении использования контейнеров-цистерн на железных дорогах колеи 1520 мм В отношении использования контейнеров-цистерн, которые соответствуют требованиям главы 6.8, на железных дорогах колеи 1520 мм действуют следующие дополнительные требования. |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2.1.8.1 | (зарезервировано) | Контейнеры-цистерны должны быть рассчитаны на продольную силу инерции, равную 4 Rg, где: R – максимальная масса брутто контейнера; g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения. Перевозка контейнеров-цистерн, рассчитанных на продольную силу инерции 2 Rg в соответствии с требованиями п. 6.8.2.1.2, может производиться только по отдельному согласованию. |
| 4.3.2.1.8.2 | (зарезервировано) | За исключением территории Латвийской Республики, Литовской Республики, Украины, Эстонской Республики должны использоваться котлы контейнеров-цистерн, изготовленные из материалов с минимальной расчетной температурой окружающей среды минус 40°С (см. п.п. 6.8.2.1.8 и 6.8.2.1.10). При перевозке назначением в Российскую Федерацию, Республику Казахстан или транзитом через их территорию в период с 1 ноября по 1 апреля минимальная расчетная температура окружающей среды должна быть минус 50°С. Другие диапазоны температур окружающей среды могут быть приняты по согласованию с компетентным органом. Ответственность за использование контейнеров-цистерн в установленной климатической зоне в процессе эксплуатации несет оператор контейнера-цистерны. |

4.3.2.2	Степень наполнения

4.3.2.2.1	При наполнении цистерн, предназначенных для перевозки жидкости при температуре окружающей среды, не должны превышаться указанные ниже значения степени наполнения:

а) для легковоспламеняющихся веществ, опасных для окружающей среды веществ и легковоспламеняющихся опасных для окружающей среды веществ без дополнительной опасности (например, ядовитость или коррозионность) перевозимых в цистернах с дыхательным устройством или предохранительными клапанами (даже если перед ними установлена разрывная мембрана):

Степень наполнения =  , % вместимости;

здесь и ниже

 – средняя величина коэффициента объемного расширения жидкости в пределах между 15°C и 50°C, которая вычисляется по формуле:

где:

d15 и d50 – плотность жидкости при температуре 15°C и 50°C соответственно.

tм  – максимальная среднеобъемная температура жидкости при перевозке, ºС.

tн  – температура жидкости во время наполнения, ºС.

б) для ядовитых или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или опасных для окружающей среды или не являющихся таковыми), перевозимых в цистернах с дыхательным устройством или предохранительными клапанами (даже если перед ними установлена разрывная мембрана):

Степень наполнения =  , % вместимости;

в) для легковоспламеняющихся веществ, опасных для окружающей среды веществ и слабо ядовитых или слабо коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или опасных для окружающей среды или не являющихся таковыми), перевозимых в герметично закрытых цистернах без предохранительного устройства:

Степень наполнения =  , % вместимости;

г)	 для сильноядовитых, ядовитых, сильнокоррозионных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или опасных для окружающей среды или не являющихся таковыми), перевозимых в герметично закрытых цистернах без предохранительного устройства:

Степень наполнения =  , % вместимости.

4.3.2.2.2	Максимальная среднеобъемная температура жидкости (tм) принимается равной 50°C, за исключением перевозок в условиях умеренного климата или в экстремальных климатических условиях, когда соответствующие компетентные органы могут разрешить использовать, в зависимости от конкретного случая, более низкую или более высокую температуру.

4.3.2.2.3	Положения п. 4.3.2.2.1 а)–г) не применяются к цистернам, температура содержимого которых при помощи нагревательного устройства поддерживается при перевозке выше 50°C. В случае, если цистерна оборудована нагревательным устройством, должен использоваться терморегулятор для обеспечения того, чтобы во время перевозки максимальная степень наполнения не превышала 95% вместимости, а температура должна быть отрегулирована так, чтобы в любой момент во время перевозки она не превышала температуру наполнения.

4.3.2.2.4	Если котлы цистерн не разделены с помощью перегородок на отсеки максимальной вместимостью 7500 л, или не оборудованы волноуспокоителями, то степень наполнения цистерн, предназначенных для перевозки веществ в жидком состоянии,  сжиженных газов или охлажденных жидких газов, должна составлять менее 20% или более 80% вместимости.

Данное требование не применяется в отношении:

–	жидкостей, кинематическая вязкость которых при 20ºC составляет 2 680 мм2/с и более;

–	расплавленных веществ, кинематическая вязкость которых при температуре наполнения составляет 2 680 мм2/с и более;

–	№ ООН 1963 ГЕЛИЯ ОХЛАЖДЕННОГО ЖИДКОГО и № ООН 1966 ВОДОРОДА ОХЛАЖДЕННОГО ЖИДКОГО.

4.3.2.3	Эксплуатация

4.3.2.3.1	Толщина стенок котла в течение всего периода его эксплуатации должна быть не меньше минимальной величины, предписанной:

| п.п. 6.8.2.1.17 и 6.8.2.1.18 | п.п. 6.8.2.1.17 – 6.8.2.1.20 |
| --- | --- |

| 4.3.2.3.2 (зарезервировано) | Во время перевозки контейнеры-цистерны или МЭГК должны быть погружены на вагон таким образом, чтобы они были защищены оборудованием вагона, или самого контейнера-цистерны оборудованием МЭГК или другим дополнительным оборудованием от продольных и поперечных ударов и от опрокидывания. Если конструкция контейнеров-цистерн или МЭГК, включая эксплуатационное оборудование, может выдерживать удары и устойчива к опрокидыванию, то в подобной защите нет необходимости. |
| --- | --- |

4.3.2.3.3	Во время наполнения и опорожнения цистерн, вагонов–батарей и МЭГК должны приниматься надлежащие меры для предотвращения выпуска опасных количеств газа и паров. Цистерны, вагоны–батареи и МЭГК должны закрываться таким образом, чтобы содержимое не могло выливаться или просыпаться наружу. Выпускные отверстия котлов цистерн с нижним сливом должны закрываться винтовыми пробками, глухими фланцами или другими столь же эффективными приспособлениями. После наполнения ответственный за наполнение должен удостовериться в закрытии всех затворов цистерн,  вагонов-батарей и МЭГК и в отсутствии утечки. Указанное требование касается также затворов трубы для верхнего слива или налива.

4.3.2.3.4	Если имеется несколько затворов, размещенных последовательно, то затвор, находящийся ближе других к перевозимому веществу, должен закрываться в первую очередь.

4.3.2.3.5	После погрузки и при перевозке не допускается наличия остатков перевозимого вещества на наружной поверхности цистерны.

4.3.2.3.6	Вещества, которые могут вступать между собой в опасные  реакции, не допускается грузить в отсеки одной цистерны, за исключением случаев когда:

- отсеки разделены между собой стенкой с толщиной не менее стенки котла

- груженые отсеки разделены незаполненным пространством или порожним отсеком.

Примечание:	Разделение гружёных отсеков порожними отсеками при перевозке по территории Российской Федерации не допускается.

4.3.2.4	Порожние неочищенные цистерны, вагоны–батареи и МЭГК

Примечание: К порожним неочищенным цистернам, вагонам–батареям и МЭГК могут применяться специальные положения TU1, TU2, TU4, TU16 и TU35, изложенные в разделе 4.3.5.

4.3.2.4.1	На наружной поверхности цистерны не допускается наличия остатков перевозимого вещества.

4.3.2.4.2	Порожние неочищенные цистерны, вагоны–батареи и МЭГК допускаются к перевозке при условии, что они закрыты таким же образом и обеспечивают такую же герметичность, как и в наполненном состоянии.

4.3.2.4.3 	Если порожние неочищенные цистерны, вагоны-батареи и МЭГК не закрыты таким же образом и не обеспечивают такую же герметичность, как и в наполненном состоянии, и если положения Прил. 2 к СМГС не могут быть выполнены, они должны быть перевезены с соблюдением необходимых требований по обеспечению безопасности до ближайшей станции, где можно произвести их очистку или ремонт.

Перевозка может считаться безопасной, если приняты все необходимые меры для обеспечения уровня безопасности, соответствующего требованиям Прил. 2 к СМГС, 
в т.ч. для предотвращения бесконтрольной утечки остатков опасного груза.

4.3.2.4.4	Порожние неочищенные вагоны-цистерны, съемные цистерны, вагоны–батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК для прохождения проверки (освидетельствования) могут перевозиться по истечении срока, установленного 
в п.п. 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3.

4.3.3	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КЛАССУ 2

4.3.3.1	Кодирование и иерархия цистерн

4.3.3.1.1	Кодирование цистерн, вагонов–батарей и МЭГК

Части кода, указанного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, имеют следующее значение:

| Порядковый номер элемента | Описание | Код и назначение цистерны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип цистерны, вагона–батареи или МЭГК | C – цистерна, вагон–батарея или МЭГК для сжатых газов P – цистерна, вагон–батарея или МЭГК для сжиженных газов или газов, растворенных под давлением R – цистерна для охлажденных жидких газов |
| 2 | Расчетное давление | Х – величина минимального испытательного давления согласно таблице в п. 4.3.3.2.5 или 22 – минимальное расчетное давление, бар |
| 3 | Отверстия (см. п.п. 6.8.2.2 и 6.8.3.2) | B – цистерна с нижним сливом или наливом с тремя затворами, или вагон–батарея или МЭГК с отверстиями ниже уровня жидкости или для сжатых газов C – цистерна с верхним сливом или наливом, с тремя затворами, в которой ниже уровня жидкости расположены только отверстия для очистки D – цистерна с верхним сливом или наливом, с тремя затворами, вагон-батарея или МЭГК, не имеющие отверстий ниже уровня жидкости |
| 4 | Предохранительные клапаны и устройства | N – цистерна, вагон–батарея или МЭГК с предохранительными клапанами в соответствии с п.п. 6.8.3.2.9 или 6.8.3.2.10, которые не являются герметически закрытыми (см.определение «цистерна герметически закрытая» раздел 1.2.1). H – цистерна, вагон–батарея или МЭГК, герметически закрытые (см. определение «цистерна герметически закрытая» раздел 1.2.1) |

Примечание 1.	Специальное положение TU17, указанное для некоторых газов в колонке 13 таблицы А главы 3.2, означает, что газ может перевозиться только в вагоне–батарее или МЭГК, элементами которых являются сосуды.

Примечание 2. Специальное положение TU40, указанное для некоторых газов в колонке 13 таблицы A главы 3.2, означает, что данный газ может перевозиться только в вагоне-батарее или МЭГК, элементами которых являются бесшовные сосуды

Примечание 3.	 Давление, указанное на самой цистерне и/или на табличке, должно быть не меньше величины «Х» или минимального расчетного давления.

4.3.3.1.2	Иерархия цистерн

| Код цистерны | Коды цистерн, которые разрешается использовать |
| --- | --- |
| C*BN C*BH C*CN C*CH C*DN C*DH P*BN P*BH P*CN P*CH P*DN P*DH R*BN R*CN R*DN | C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH C#BH, C#CH, C#DH C#CN, C#DN, C#CH, C#DH C#CH, C#DH C#DN, C#DH C#DH P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH P#BH, P#CH, P#DH P#CN, P#DN, P#CH, P#DH P#CH, P#DH P#DN, P#DH P#DH R#BN, R#CN, R#DN R#CN, R#DN R#DN |

Цифра, обозначенная знаком «#», должна равняться цифре, обозначенной знаком «*», или превышать ее.

Примечание: В этой иерархии не учтены возможные специальные положения колонки 13 таблицы А главы 3.2  (см. также разделы 4.3.5 и 6.8.4).

4.3.3.2	Условия наполнения и значения испытательного давления

4.3.3.2.1	Испытательное давление цистерн, предназначенных для перевозки сжатых газов, должно по крайней мере в 1,5 раза превышать рабочее давление, как оно определено в разделе 1.2.1.

4.3.3.2.2	Испытательное давление цистерн, предназначенных для перевозки сжиженных газов высокого давления и растворенных газов должно превышать давление указанных газов (при максимальной степени наполнения котла):

- при 55С для цистерн с теплоизоляцией;

- при 65С для цистерн без теплоизоляции.

4.3.3.2.3	Испытательное давление цистерн, предназначенных для перевозки сжиженных газов низкого давления должно быть:

а)	если цистерна оборудована теплоизоляцией – не менее давления паров жидкости при 60°C, уменьшенного на 0,1 МПа (1 бар), но не менее 1 МПа (10 бар);

б)	если цистерна не оборудована теплоизоляцией – не менее давления паров жидкости при 65°C, уменьшенного на 0,1 МПа (1 бар), но не менее 1 МПа (10 бар).

Значение максимально допустимой степени наполнения (кг/л) не должно превышать 95% от плотности жидкой фазы при 50ºС. Кроме того, газообразная фаза не должна исчезать при температуре ниже 60°C. Если диаметр котла не превышает 1,5 м, применяются значения испытательного давления и максимально допустимой степени наполнения содержимого (кг/л), указанные в инструкции по упаковке Р200, приведенной в п. 4.1.4.1.

4.3.3.2.4	Испытательное давление цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных жидких газов, должно не менее, чем в 1,3 раза превышать максимально допустимое рабочее давление, указанное на цистерне, но составлять не менее 300 кПа (3 бар) (манометрическое давление); для цистерн с вакуумной изоляцией испытательное давление должно не менее, чем в 1,3 раза превышать максимально допустимое рабочее давление, увеличенное на 100 кПа (1 бар).

4.3.3.2.5	Таблица с перечнем газов и смесей газов, которые могут перевозиться в вагонах- цистернах, вагонах–батареях, съемных цистернах, контейнерах-цистернах и МЭГК, с указанием минимального испытательного давления для цистерн и, при необходимости, максимально допустимой степени наполнения (кг/л).

Для газов и смесей газов, отнесенных к позициям «н.у.к.», величины испытательного давления и максимально степени наполнения должны предписываться экспертом, уполномоченным компетентным органом.

Если котлы цистерн, предназначенные для сжатых или сжиженных газов высокого давления подвергались меньшему испытательному давлению, чем то, которое указано в таблице, и если цистерны оборудованы теплоизоляцией, эксперт, уполномоченный компетентным органом, может предписать меньшую степень наполнения при условии, что давление вещества в цистерне при 55°C не превышает испытательного давления, указанного на цистерне.

| № ООН | Наименование вещества | Класси-фикаци-онный код | Минимальное испытательное давление цистерн |  |  |  |  |  |  | Максимально допустимая степень наполнения, кг/л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с тепло- изоляцией |  |  | без тепло- изоляции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MПa |  | бар | MПa |  | бар |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1001 | Ацетилен растворенный | 4F | только в вагонах–батареях и МЭГК, состоящих из сосудов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | Воздух сжатый | 1A | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | Воздух охлажденный жидкий | 3O | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | Аммиак безводный | 2TC | 2,6 |  | 26 | 2,9 |  | 29 |  | 0,53 |  |
| 1006 | Аргон сжатый | 1A | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1008 | Бора трифторид | 2ТС | 22,5 30 |  | 225 300 | 22,5 30 |  | 225 300 |  | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | Бромтрифторметан (газ рефрижераторный R13B1) | 2A | 12 |  | 120 | 4,2 12 25 |  | 42 120 250 |  | 1,50 1,13 1,44 1,60 |  |
| 1010 | Бутадиены стабилизированные (1,3-бутадиен), или Бутадиены стабилизированные (1,2-будатиен), или Бутадиенов и углеводорода смесь стабилизированная | 2F | 1 1 1 |  | 10 10 10 | 1 1 1 |  | 10 10 10 |  | 0,59 0,55 0,50 |  |
| 1011 | Бутан | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,51 |  |
| 1012 | Бутилен-1 или транс-2-Бутилен или цис-2-Бутилен или Бутиленов смесь | 2F | 1 1 1 1 |  | 10 10 10 10 | 1 1 1 1 |  | 10 10 10 10 |  | 0,53 0,54 0,55 0,50 |  |
| 1013 | Углерода диоксид | 2A | 19 22,5 |  | 190 225 | 19 25 |  | 190 250 |  | 0,73 0,78 0,66 0,75 |  |
| 1016 | Углерода монооксид сжатый | 1ТF | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1017 | Хлор | 2TОC | 1,7 |  | 17 | 1,9 |  | 19 |  | 1,25 |  |
| 1018 | Хлордифторметан (газ рефрижераторный R22) | 2A | 2,4 |  | 24 | 2,6 |  | 26 |  | 1,03 |  |
| 1020 | Хлорпентафторэтан (газ рефрижераторный R115) | 2A | 2 |  | 20 | 2,3 |  | 23 |  | 1,08 |  |
| 1021 | 1-Хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан (газ рефрижераторный R124) | 2A | 1 |  | 10 | 1,1 |  | 11 |  | 1,2 |  |
| 1022 | Хлортрифторметан (газ рефрижераторный R13) | 2A | 12 22,5 |  | 120 225 | 10 12 19 25 |  | 100 120 190 250 |  | 0,96 1,12 0,83 0,90 1,04 1,10 |  |
| 1023 | Газ каменноугольный сжатый | 1TF | см. П. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1026 | Циан | 2TF | 10 |  | 100 | 10 |  | 100 |  | 0,70 |  |
| 1027 | Циклопропан | 2F | 1,6 |  | 1,6 | 1,8 |  | 1,8 |  | 0,53 |  |
| 1028 | Дихлордифторметан (газ рефрижераторный R12) | 2A | 1,5 |  | 15 | 1,6 |  | 16 |  | 1,15 |  |
| 1029 | Дихлорфторметан (газ рефрижераторный R21) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,23 |  |
| 1030 | 1,1-Дифторэтан (газ рефрижераторный R152a) | 2F | 1,4 |  | 14 | 1,6 |  | 16 |  | 0,79 |  |
| 1032 | Диметиламин безводный | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,59 |  |
| 1033 | Эфир диметиловый | 2F | 1,4 |  | 14 | 1,6 |  | 16 |  | 0,58 |  |
| 1035 | Этан | 2F | 12 |  | 120 | 9,5 12 30 |  | 95 120 300 |  | 0,32 0,25 0,29 0,39 |  |
| 1036 | Этиламин | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,61 |  |
| 1037 | Этилхлорид | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,8 |  |
| 1038 | Этилен охлажденный жидкий | 3F | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | Эфир этилметиловый | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,64 |  |
| 1040 | Этиленоксид с азотом при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при 50°C | 2TF | 1,5 |  | 15 | 1,5 |  | 15 |  | 0,78 |  |
| 1041 | Этиленоксида и углерода диоксида смесь, содержащая более 9%, но не более 87% этиленоксида | 2F | 2,4 |  | 24 | 2,6 |  | 26 |  | 0,73 |  |
| 1046 | Гелий сжатый | 1A | см. П. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | Водорода бромид безводный | 2TC | 5 |  | 50 | 5,5 |  | 55 |  | 1,54 |  |
| 1049 | Водород сжатый | 1F | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | Водорода хлорид безводный | 2TC | 12 |  | 120 | 10 12 15 20 |  | 100 120 150 200 |  | 0,69 0,30 0,56 0,67 0,74 |  |
| 1053 | Сероводород | 2TF | 4,5 |  | 45 | 5 |  | 50 |  | 0,67 |  |
| 1055 | Изобутилен | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,52 |  |
| 1056 | Криптон сжатый | 1A | см. П. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | Газы сжиженные невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 2A | 1,5 × давление при наполнении (см. п.п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | Метилацетилена и пропадиена смесь стабилизированная: | 2F | см. п.п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смесь P1 смесь P2 пропадиен, содержащий 1–4% метилацетилена |  | 2,5 2,2 2,2 | 25 22 22 |  |  | 2,8 2,3 2,2 |  | 28 23 22 |  | 0,49 0,47 0,50 |
| 1061 | Метиламин безводный | 2F | 1 | 10 |  |  | 1,1 |  | 11 |  | 0,58 |
| 1062 | Метилбромид, содержащий не более 2% хлорпикрина | 2T | 1 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  | 1,51 |
| 1063 | Метилхлорид (газ рефрижераторный R40) | 2F | 1,3 | 13 |  |  | 1,5 |  | 15 |  | 0,81 |
| 1064 | Метилмеркаптан | 2TF | 1 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  | 0,78 |
| 1065 | Неон сжатый | 1A | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1066 | Азот сжатый | 1A | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1067 | Диазота тетраоксид (азота диоксид) | 2TOC | только в вагонах–батареях и МЭГК, состоящих из сосудов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070 | Азота гемиоксид | 2O | 22,5 |  | 225 | 18 22,5 25 |  | 180 225 250 |  | 0,78 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1071 | Газ нефтяной сжатый | 1TF | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1072 | Кислород сжатый | 1O | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | Кислород охлажденный жидкий | 3O | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1075 | Газы нефтяные сжиженные | 2F | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076 | Фосген | 2TC | только в вагонах–батареях и МЭГК, состоящих из сосудов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 | Пропилен | 2F | 2,5 |  | 25 | 2,7 |  | 27 |  | 0,43 |  |
| 1078 | Газы рефрижераторные, н.у.к., такие, как: смесь F1 смесь F2 смесь F3 | 2A | 1 1,5 2,4 |  | 10 15 24 | 1,1 1,6 2,7 |  | 11 16 27 |  | 1,23 1,15 1,03 |  |
|  | прочие смеси |  | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1079 | Серы диоксид | 2TC | 1 |  | 10 | 1,2 |  | 12 |  | 1,23 |  |
| 1080 | Серы гексафторид | 2A | 12 |  | 120 | 7 14 16 |  | 70 140 160 |  | 1,34 1,04 1,33 1,37 |  |
| 1081 | Тетрафторэтилен стабилизированный | 2F | только в вагонах-батареях и МЭГК, состоящих из бесшовных сосудов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1082 | Трифторхлорэтилен стабилизированный (газ рефрежераторный R1113) | 2TF | 1,5 |  | 15 | 1,7 |  | 17 |  | 1,13 |  |
| 1083 | Триметиламин безводный | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,56 |  |
| 1085 | Винилбромид стабилизированный | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,37 |  |
| 1086 | Винилхлорид стабилизированный | 2F | 1 |  | 10 | 1,1 |  | 11 |  | 0,81 |  |
| 1087 | Эфир винилметиловый стабилизированный | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,67 |  |
| 1581 | Хлорпикрина и метилбромида смесь, содержащая более 2% хлорпикрина | 2T | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,51 |  |
| 1582 | Хлорпикрина и метилхлорида смесь | 2T | 1,3 |  | 13 | 1,5 |  | 15 |  | 0,81 |  |
| 1612 | Гексаэтилтетрафосфата и газа сжатого смесь | 1T | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1749 | Хлора трифторид | 2TOC | 3 |  | 30 | 3 |  | 30 |  | 1,40 |  |
| 1858 | Гексафторпропилен (газ рефрижераторный R1216) | 2A | 1,7 |  | 17 | 1,9 |  | 19 |  | 1,11 |  |
| 1859 | Кремния тетрафторид | 2ТС | 20 30 |  | 200 300 | 20 30 |  | 200 300 |  | 0,74 1,10 |  |
| 1860 | Винилфторид стабилизированный | 2F | 12 22,5 |  | 120 225 | 25 |  | 250 |  | 0,58 0,65 0,64 |  |
| 1912 | Метилхлорида и метиленхлорида смесь | 2F | 1,3 |  | 13 | 1,5 |  | 15 |  | 0,81 |  |
| 1913 | Неон охлажденный жидкий | 3 А | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1951 | Аргон охлажденный жидкий | 3A | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | Этиленоксида и углерода диоксида смесь, содержащая не более 9% этиленоксида | 2A | 19 25 |  | 190 250 | 19 25 |  | 190 250 |  | 0,66 0,75 |  |
| 1953 | Газ сжатый ядовитый легковоспламеняющийся, н.у.к.* | 1TF | см. п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1954 | Газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к. | 1F | см. п.п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1955 | Газ сжатый ядовитый, н.у.к. * | 1T | см. п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1956 | Газ сжатый, н.у.к. | 1A | см. п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | Дейтерий сжатый | 1F | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан (газ рефрижераторный R114) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,3 |  |
| 1959 | 1,1-Дифторэтилен (газ рефрижераторный R1132a) | 2F | 12 22,5 |  | 120 225 | 25 |  | 250 |  | 0,66 0,78 0,77 |  |
| 1961 | Этан охлажденный жидкий | 3F | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | Этилен | 2F | 12 22,5 |  | 120 225 | 22,5 30 |  | 225 300 |  | 0,25 0,36 0,34 0,37 |  |
| 1963 | Гелий охлажденный жидкий | 3A | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | Газов углеводородных смесь сжатая, н.у.к. | 1F | см. п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | Газов углеводородных смесь сжиженная, н.у.к. смесь A смесь A01 смесь A02 смесь A0 смесь A1 смесь B1 смесь B2 смесь B смесь C | 2F | 1 1,2 1,2 1,2 1,6 2 2 2 2,5 |  | 10 12 12 12 16 20 20 20 25 | 1 1,4 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,7 |  | 10 14 14 14 18 23 23 23 27 |  | 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 |  |
|  | прочие смеси |  | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | Водород охлажденный жидкий | 3F | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | Газ инсектицидный ядовитый, н.у.к.* | 2T | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | Газ инсектицидный, н.у.к. | 2A | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | Изобутан | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,49 |  |
| 1970 | Криптон охлажденный жидкий | 3A | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | Метан сжатый или газ природный сжатый с высоким содержанием метана | 1F | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | Метан охлажденный жидкий или газ природный охлажденный жидкий с высоким содержанием метана | 3F | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | Хлордифторметана и хлорпента-фторэтана смесь с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (газ рефрижераторный R502) | 2A | 2,5 |  | 25 | 2,8 |  | 28 |  | 1,05 |  |
| 1974 | Хлордифторбромметан (газ рефрижераторный R12B1) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,61 |  |
| 1976 | Октафторциклобутан (газ рефрижераторный RC318) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,34 |  |
| 1977 | Азот охлажденный жидкий | 3A | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | Пропан | 2F | 2,1 |  | 21 | 2,3 |  | 23 |  | 0,42 |  |
| 1982 | Тетрафторметан (газ рефрижераторный R14,) | 2A | 20 30 |  | 200 300 | 20 30 |  | 200 300 |  | 0,62 0,94 |  |
| 1983 | 1-Хлор-2,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R133a) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,18 |  |
| 1984 | Трифторметан (газ рефрижераторный R23) | 2A | 19 25 |  | 190 250 | 19 25 |  | 190 250 |  | 0,92 0,99 0,87 0,95 |  |
| 2034 | Водорода и метана смесь сжатая | 1F | см. п. 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 | 1,1,1-Трифторэтан (газ рефрижераторный R143a) | 2F | 2,8 |  | 28 | 3,2 |  | 32 |  | 0,79 |  |
| 2036 | Ксенон | 2A | 12 |  | 120 | 13 |  | 130 |  | 1,30 1,24 |  |
| 2044 | 2,2-Диметилпропан | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,53 |  |
| 2073 | Аммиака раствор в воде с плотностью менее 0,880 при 15°С, содержащий более 35%, но не более 40% аммиака содержащий более 40%, но не более 50% аммиака | 4A | 1 1,2 |  | 10 12 | 1 1,2 |  | 10 12 |  | 0,80 0,77 |  |
| 2187 | Углерода диоксид охлажденный жидкий | 3A | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2189 | Дихлорсилан | 2TFC | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,90 |  |
| 2191 | Сульфурилфторид | 2T | 5 |  | 50 | 5 |  | 50 |  | 1,1 |  |
| 2193 | Гексафторэтан (газ рефрижераторный R116,) | 2A | 16 20 |  | 160 200 | 20 |  | 200 |  | 1,28 1,34 1,10 |  |
| 2197 | Водорода йодид безводный | 2TC | 1,9 |  | 19 | 2,1 |  | 21 |  | 2,25 |  |
| 2200 | Пропадиен стабилизированный | 2F | 1,8 |  | 18 | 2,0 |  | 20 |  | 0,50 |  |
| 2201 | Азота гемиоксид охлажденный жидкий | 3O | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2203 | Силан ** | 2F | 22,5 25 |  | 225 250 | 22,5 25 |  | 225 250 |  | 0,32 0,36 |  |
| 2204 | Карбонилсульфид | 2TF | 2,7 |  | 27 | 3,0 |  | 30 |  | 0,84 |  |
| 2417 | Карбонилфторид | 2TC | 20 30 |  | 200 300 | 20 30 |  | 200 300 |  | 0,47 0,70 |  |
| 2419 | Бромтрифторэтилен | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,19 |  |
| 2420 | Гексафторацетон | 2TC | 1,6 |  | 16 | 1,8 |  | 18 |  | 1,08 |  |
| 2422 | Октафторбутен-2 (газ рефрижераторный R1318) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,34 |  |
| 2424 | Октафторпропан (газ рефрижераторный R218) | 2A | 2,1 |  | 21 | 2,3 |  | 23 |  | 1,07 |  |
| 2451 | Азота трифторид | 2O | 20 30 |  | 200 300 | 20 30 |  | 200 300 |  | 0,50 0,75 |  |
| 2452 | Этилацетилен стабилизированный | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,57 |  |
| 2453 | Этилфторид (газ рефрижераторный R161) | 2F | 2,1 |  | 21 | 2,5 |  | 25 |  | 0,57 |  |
| 2454 | Метилфторид (газ рефрижераторный R41) | 2F | 30 |  | 300 | 30 |  | 300 |  | 0,36 |  |
| 2517 | 1-Хлор-1,1-дифторэтан (газ рефрижераторный R142b) | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,99 |  |
| 2591 | Ксенон охлажденный жидкий | 3A | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2599 | Хлортрифторметана и трифторметана азеотропная смесь, содержащая около 60% хлортрифторметана (газ рефрижераторный R503) | 2A | 3,1 4,2 10 |  | 31 42 100 | 3,1 4,2 10 |  | 31 42 100 |  | 0,11 0,21 0,76 0,20 0,66 |  |
| 2601 | Циклобутан | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,63 |  |
| 2602 | Дихлордифторметана и 1,1- дифтор-этана азеотропная смесь, содержащая около 74% дихлордифторметана (газ рефрижераторный R500) | 2A | 1,8 |  | 18 | 2 |  | 20 |  | 1,01 |  |
| 2901 | Брома хлорид | 2TOC | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,50 |  |
| 3057 | Хлорангидрид трифторуксусной кислоты | 2TC | 1,3 |  | 13 | 1,5 |  | 15 |  | 1,17 |  |
| 3070 | Этиленоксида и дихлордифтор-метана смесь, содержащая не более 12,5% этиленоксида | 2A | 1,5 |  | 15 | 1,6 |  | 16 |  | 1,09 |  |
| 3083 | Перхлорилфторид | 2TO | 2,7 |  | 27 | 3,0 |  | 30 |  | 1,21 |  |
| 3136 | Трифторметан охлажденный жидкий | 3A | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3138 | Этилена, ацетилена и пропилена смесь охлажденная жидкая, содержа-щая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 3F | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3153 | Эфир перфтор-(метилвиниловый) | 2F | 1,4 |  | 14 | 1,5 |  | 15 |  | 1,14 |  |
| 3154 | Эфир перфтор(этилвиниловый) | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,98 |  |
| 3156 | Газ сжатый окисляющий, н.у.к. | 1O | см. п.п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3157 | Газ сжиженный окисляющий, н.у.к. | 2O | см. п.п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3158 | Газ охлажденный жидкий, н.у.к. | 3A | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3159 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (газ рефрижераторный R134a) | 2A | 1,6 |  | 16 | 1,8 |  | 18 |  | 1,04 |  |
| 3160 | Газ сжиженный ядовитый воспламеняющийся, н.у.к. * | 2TF | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3161 | Газ сжиженный воспламеняющийся, н.у.к. | 2F | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3162 | Газ сжиженный ядовитый, н.у.к.* | 2T | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3163 | Газ сжиженный, н.у.к. | 2A | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3220 | Пентафторэтан (газ рефрижераторный R125) | 2A | 4,1 |  | 4,1 | 4,9 |  | 49 |  | 0,95 |  |
| 3252 | Дифторметан (газ рефрижераторный R32) | 2 F | 3,9 |  | 39 | 4,3 |  | 43 |  | 0,78 |  |
| 3296 | Гептафторпропан (газ рефрижераторный R227) | 2A | 1,4 |  | 14 | 1,6 |  | 16 |  | 1,20 |  |
| 3297 | Этиленоксида и хлортетрафторэтана смесь, содержащая не более 8,8% этиленоксида | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,16 |  |
| 3298 | Этиленоксида и пентафторэтана смесь, содержащая не более 7,9% этиленоксида | 2A | 2,4 |  | 24 | 2,6 |  | 26 |  | 1,02 |  |
| 3299 | Этиленоксида и тетрафторэтана смесь, содержащая не более 5,6% этиленоксида | 2A | 1,5 |  | 15 | 1,7 |  | 17 |  | 1,03 |  |
| 3300 | Этиленоксида и углерода диоксида смесь, содержащая более 87% этиленоксида | 2TF | 2,8 |  | 28 | 2,8 |  | 28 |  | 0,73 |  |
| 3303 | Газ сжатый ядовитый окисляющий, н.у.к. * | 1TO | см. п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3304 | Газ сжатый ядовитый коррозионный, н.у.к. * | 1TC | см. п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3305 | Газ сжатый ядовитый воспламеняющийся коррозионный, н.у.к.* | 1TFC | см. п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3306 | Газ сжатый ядовитый окисляющий коррозионный, н.у.к. * | 1TOC | см. п. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3307 | Газ сжиженный ядовитый окисляющий, н.у.к.* | 2TO | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3308 | Газ сжиженный ядовитый коррозионный, н.у.к.* | 2TC | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3309 | Газ сжиженный ядовитый воспламеняющийся коррозионный, н.у.к.* | 2TFC | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3310 | Газ сжиженный ядовитый окисляющий коррозионный, н.у.к. * | 2TOC | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3311 | Газ охлажденный жидкий окисляющий, н.у.к. | 3O | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3312 | Газ охлажденный жидкий воспламеняющийся, н.у.к. | 3F | см. п. 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3318 | Аммиака раствор в воде с плотностью менее 0,880 при 15°С, содержащий более 50% аммиака | 4TC | см. п. 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3337 | Газ рефрижераторный R404А | 2A | 2,9 |  | 29 | 3,2 |  | 32 |  | 0,84 |  |
| 3338 | Газ рефрижераторный R407А | 2A | 2,8 |  | 28 | 3,2 |  | 32 |  | 0,95 |  |
| 3339 | Газ рефрижераторный R407B | 2A | 3,0 |  | 30 | 3,3 |  | 33 |  | 0,95 |  |
| 3340 | Газ рефрижераторный R407С | 2A | 2,7 |  | 27 | 3,0 |  | 30 |  | 0,95 |  |
| 3354 | Газ инсектицидный воспламеняющийся, н.у.к. | 2F | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3355 | Газ инсектицидный ядовитый воспламеняющийся, н.у.к.* | 2TF | см. п. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Разрешается, если ЛК50 составляет не менее 200 частей на млн.

** Считается пирофорным веществом.

4.3.3.3	Эксплуатация

4.3.3.3.1	Если цистерны, вагоны–батареи или МЭГК утверждены для перевозки различных газов, то перед наполнением другим газом их надлежит предварительно опорожнить, продуть и вакуумировать для обеспечения их дальнейшей безопасной эксплуатации.

4.3.3.3.2	При приеме к перевозке цистерн, вагонов–батарей или МЭГК должны быть видны только те надписи (см. п. 6.8.3.5.6), которые касаются загруженного или только что выгруженного газа. Надписи, касающиеся других газов, должны быть закрыты (для дополнительной информации см. стандарт EN 158877-1:2012 Железнодорожный транспорт. Маркировка железнодорожного подвижного состава, Часть 1: Грузовые вагоны – (Railway applications – Marking on railway vehicles – Part 1: Freight wagons)).

4.3.3.3.3	Во всех элементах вагона–батареи или МЭГК должен содержаться  один и тот же газ.

4.3.3.3.4	В тех случаях, когда избыточное внешнее давление может достигать величин, превышающих величину предельного сопротивления цистерны внешнему давлению (например, в связи с низкой температурой окружающей среды), для поддержания в ней требуемого давления должны приниматься соответствующие меры для защиты цистерн, в которых перевозятся сжиженные газы низкого давления, от угрозы деформации, например путем заполнения цистерны азотом или другим достаточно инертным газом для поддержания в ней требуемого давления.

| 4.3.3.4 | Предписания по контролю за погрузкой вагонов-цистерн для сжиженных газов | (зарезервировано) |
| --- | --- | --- |
| 4.3.3.4.1 | Предписания по контролю перед погрузкой Отправитель должен: a) проверить соответствие данных о загружаемом газе, содержащихся на табличке (см. п.п. 6.8.2.5.1, 6.8.3.5.1 - 6.8.3.5.5) с данными, нанесенными на цистерну (см. п.п. 6.8.2.5.2, 6.8.3.5.6 и 6.8.3.5.7). У вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки различных газов, следует проверить, наличие и видимость с обеих сторон вагона-цистерны сведений, относящихся к перевозимому газу. Если используются таблички (щиты), необходимо также проверить соответствие крепления табличек (щитов) требованиям п. 6.8.3.5.7. Максимальная масса груза не должна превышать грузоподъемность, указанную на вагоне. б) определить наименование ранее перевозимого груза на основании данных накладной или посредством химического анализа содержащегося в цистерне газа и в случае необходимости очистить цистерну. в) определить массу остатка ранее перевозимого груза (например, путем взвешивания), которую впоследствии учесть с тем, чтобы не переполнить или не перегрузить вагон-цистерну. г) проверить герметичность цистерны и частей ее оборудования, а также их надежное функционирование. | (зарезервировано) |
| 4.3.3.4.2 | Погрузка | (зарезервировано) |
|  | При погрузке отправитель должен соблюдать требования инструкции по эксплуатации вагона-цистерны. | (зарезервировано) |

| 4.3.3.4.3 | Предписания по контролю после погрузки Отправитель или ответственный за наполнение должен: a) убедиться в отсутствии превышения грузоподъемности и переполнения вагона-цистерны с использованием поверенного контрольно-измерительного устройства (например, путем взвешивания на поверенных весах). Из переполненных или загруженных сверх грузоподъемности вагонов-цистерн незамедлительно удалить излишек груза до максимально разрешенной степени наполнения или грузоподъемности цистерны по трафарету. б) убедиться, что парциальное давление инертных газов в газовой фазе не превышает 0,2 МПа (2 бар) Избыточное давление в газовой фазе не должно превышать более чем на 0,1 МПа (1 бар) абсолютное давление пара сжиженного газа при температуре жидкой фазы. Для № ООН 1040 Этилена оксид с азотом максимально допустимое общее давление при температуре 50°С не должно превышать 1 МПа (10 бар). в) проконтролировать надежность закрытия внутренних запорных устройств у вагонов-цистерн с нижним сливом. г) перед установкой глухих фланцев или других аналогично действующих устройств проверить герметичность закрытия клапанов. Возможные утечки вещества устранить с помощью соответствующих мер. д) установить на выпускные отверстия патрубков глухие фланцы или аналогично действующие устройства с соответствующими уплотнителями. Они должны быть зафиксированы с использованием предусмотренных для этого элементов конструкции. е) в заключение визуально осмотреть вагон-цистерну, его оборудование, маркировку, проверить отсутствие утечки груза. | (зарезервировано) |
| --- | --- | --- |

В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Латвии, Литве, Эстонии контроль, согласно данному пункту, осуществляет ответственный за наполнение, ответственный за погрузку или отправитель в зависимости от договора между ними.

4.3.3.5	Перевозка по железным дорогам колеи 1520 мм вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн, указанных в разделе 6.8.5, с котлами, в которых используются твердопаянные соединения, может производиться по отдельному согласованию (см. п.п. 6.8.5.1.3 и 6.8.5.1.4).

4.3.4	Специальные положения, применяемые к цистернам для перевозки веществ классов 3–9

4.3.4.1	Кодирование, рациональный подход и иерархия цистерн

4.3.4.1.1	Кодирование цистерн

Четыре части кода цистерн, указанные в колонке 12 таблицы А главы 3.2, имеют следующие значения:

| Часть | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типы цистерн | L – цистерна для веществ в жидком состоянии (жидкостей или твердых веществ, предъявляемых к перевозке в расплавленном состоянии) S – цистерна для порошкообразных или гранулированных твердых веществ |
| 2 | Расчетное давление | G – минимальное расчетное давление в соответствии с требованиями п. 6.8.2.1.14, 6.8.2.1.15 или 1,5; 2,65; 4; 10; 15 или 21 – минимальное расчетное давление, бар (см. п. 6.8.2.1.14 или 6.8.2.1.15) |
| 3 | Отверстия (см. п. 6.8.2.2.2) | A – цистерна с отверстиями для наполнения или слива снизу, с 2 затворами B – цистерна с отверстиями для наполнения или слива снизу, с 3 затворами C – цистерна с верхним сливом и наливом, в которой ниже уровня жидкости расположены только отверстия для очистки D – цистерна с верхним сливом и наливом, не имеющая отверстий ниже уровня жидкости |
| 4 | Предохранительные клапаны или устройства | V – цистерна с дыхательным устройством согласно п. 6.8.2.2.6, но без устройства для предотвращения распространения пламени; или цистерна, не устойчивая к ударному давлению взрыва F – цистерна с дыхательным устройством согласно п. 6.8.2.2.6, которое оборудовано устройством для предотвращения распространения пламени; или цистерна, устойчивая к ударному давлению взрыва N – цистерна, не имеющая дыхательного устройства согласно п. 6.8.2.2.6, которая не является герметически закрытой (см. определение «цистерна герметически закрытая» раздел 1.2.1); H – цистерна герметически закрытая (см. определение «цистерна герметически закрытая» раздел 1.2.1). |

4.3.4.1.2	Рациональный подход к назначению кодов цистерн СМГС группам веществ и иерархия цистерн.

Примечание 1: Цистерны для некоторых веществ и группы веществ не включены в рациональный подход, см. п. 4.3.4.1.3.

| Рациональный подход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код цистерны | Группа допущенных веществ |  |  |
|  | Класс | Классифи-кационный код | Группа упаковки |
| 1. ЖИДКОСТИ |  |  |  |
| LGAV | 3 | F2 | III |
|  | 9 | M9 | III |
| LGBV | 4.1 | F2 | II, III |
|  | 5.1 | O1 | III |
|  | 9 | M6 | III |
|  |  | M11 | III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодом LGAV |  |  |
| LGBF | 3 | F1 | II давление паров при 50°C < 1,1 бар |
|  |  |  | III |
|  |  | D | II давление паров при 50°C < 1,1 бар |
|  |  |  | III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV и LGBV |  |  |
| L1,5BN | 3 | F1 | II давление паров при 50° C > 1,1 бар |
|  |  |  | III температура вспышки <23° C, вязкие, давление паров при 50°C > 1,1 бар температура кипения > 35° C |
|  |  | D | II давление паров при 50° C > 1,1 бар |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV и LGBF |  |  |
| L4BN | 3 | F1 | I, III, температура кипения 35°C |
|  |  | FC | III |
|  |  | D | I |
|  | 5.1 | O1 | I, II |
|  |  | OT1 | I |
|  | 8 | C1 | II, III |
|  |  | C3 | II, III |
|  |  | C4 | II, III |
|  |  | C5 | II, III |
|  |  | C7 | II, III |
|  |  | C8 | II, III |
|  |  | C9 | II, III |
|  |  | C10 | II, III |
|  |  | CF1 | II |
|  |  | CF2 | II |
|  |  | CS1 | II |
|  |  | CS2 | II |
|  |  | CW1 | II |
|  |  | CW2 | II |
|  |  | CO1 | II |
|  |  | CO2 | II |
|  |  | CT1 | II, III |
|  |  | CT2 | II, III |
| L4BN | 8 | CFT | II |
|  | 9 | M11 | III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV, LGBF и L1,5BN |  |  |
| L4BH | 3 | FT1 | II, III |
|  |  | FT2 | II |
|  |  | FC | II |
|  |  | FTC | II |
|  | 6.1 | T1 | II, III |
|  |  | T2 | II, III |
|  |  | T3 | II, III |
|  |  | T4 | II, III |
|  |  | T5 | II, III |
|  |  | T6 | II, III |
|  |  | T7 | II, III |
|  |  | TF1 | II |
|  |  | TF2 | II, III |
|  |  | TF3 | II |
|  |  | TS | II |
|  |  | TW1 | II |
|  |  | TW2 | II |
|  |  | TO1 | II |
|  |  | ТО2 | II |
|  |  | TC1 | II |
|  |  | TC2 | II |
|  |  | TC3 | II |
|  |  | TC4 | II |
|  |  | TFC | II |
|  | 6.2 | I4 |  |
|  | 9 | M2 | II |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN и L4BN |  |  |
| L4DH | 4.2 | S1 | II, III |
|  |  | S3 | II, III |
|  |  | ST1 | II, III |
|  |  | ST3 | II, III |
|  |  | SC1 | II, III |
|  |  | SC3 | II, III |
|  | 4.3 | W1 | II, III |
|  |  | WF1 | II, III |
|  |  | WT1 | II, III |
|  |  | WC1 | II, III |
|  | 8 | CT1 | II, III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN и L4BH |  |  |
| L10BH | 8 | C1 | I |
|  |  | C3 | I |
|  |  | C4 | I |
|  |  | C5 | I |
|  |  | C7 | I |
|  |  | C8 | I |
|  |  | C9 | I |
|  |  | C10 | I |
|  |  | CF1 | I |
| L10BH | 8 | СF2 | I |
|  |  | CS1 | I |
|  |  | СW1 | I |
|  |  | CW2 | I |
|  |  | CO1 | I |
|  |  | CO2 | I |
|  |  | CT1 | I |
|  |  | CT2 | I |
|  |  | COT | I |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN и L4BH |  |  |
| L10CH | 3 | FT1 | I |
|  |  | FT2 | I |
|  |  | FC | I |
|  |  | FTC | I |
|  | 6.1* | T1 | I |
|  |  | T2 | I |
|  |  | T3 | I |
|  |  | T4 | I |
|  |  | T5 | I |
|  |  | T6 | I |
|  |  | T7 | I |
|  |  | TF1 | I |
|  |  | TF2 | I |
|  |  | TF3 | I |
|  |  | TS | I |
|  |  | TW1 | I |
|  |  | TO1 | I |
|  |  | TC1 | I |
|  |  | TC2 | I |
|  |  | TC3 | I |
|  |  | TC4 | I |
|  |  | TFC | I |
|  |  | TFW | I |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH и L10BH |  |  |
|  | * Веществам, у которых ЛК50 не превышает 200 мл/м3 и концентрация насыщенных паров составляет не менее 500 ЛК50 должен присваиваться код цистерны L15CH |  |  |
| L10DH | 4.3 | W1 | I |
|  |  | WF1 | I |
|  |  | WT1 | I |
|  |  | WC1 | I |
|  |  | WFC | I |
|  | 5.1 | OTC | I |
|  | 8 | CT1 | I |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH и L10CH |  |  |
| L15CH | 3 | FT1 | I |
|  | 6.1** | T1 | I |
|  |  | T4 | I |
|  |  | TF1 | I |
|  |  | TW1 | I |
|  |  | TO1 | I |
|  | 6.1** | TC1 | I |
|  |  | TC3 | I |
|  |  | TFC | I |
|  |  | TFW | I |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH и L10CH |  |  |
|  | **Веществам, у которых ЛК50 не превышает 200 мл/м3 и концентрация насыщенных паров составляет не менее 500 ЛК50, должен присваиваться данный код цистерны |  |  |
| L21DH | 4.2 | S1 | I |
|  |  | S3 | I |
|  |  | SW | I |
|  |  | ST3 | I |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH и L15CH |  |  |
| 2. ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| SGAV | 4.1 | F1 | III |
|  |  | F3 | III |
|  | 4.2 | S2 | II, III |
|  |  | S4 | III |
|  | 5.1 | O2 | II, III |
|  | 8 | C2 | II, III |
|  |  | C4 | III |
|  |  | C6 | III |
|  |  | C8 | III |
|  |  | C10 | II, III |
|  |  | СT2 | III |
|  | 9 | M7 | III |
|  |  | M11 | II, III |
| SGAN | 4.1 | F1 | II |
|  |  | F3 | II |
|  |  | FT1 | II, III |
|  |  | FT2 | II, III |
|  |  | FC1 | II, III |
|  |  | FC2 | II, III |
|  | 4.2 | S2 | II |
|  |  | S4 | II, III |
|  |  | ST2 | II, III |
|  |  | ST4 | II, III |
|  |  | SC2 | II, III |
|  |  | SC4 | II, III |
|  | 4.3 | W2 | II, III |
|  |  | WF2 | II |
|  |  | WS | II, III |
|  |  | WT2 | II, III |
|  |  | WC2 | II, III |
|  | 5.1 | O2 | II, III |
|  |  | OT2 | II, III |
|  |  | OC2 | II, III |
|  | 8 | C2 | II |
|  |  | С4 | II |
|  |  | С6 | II |
|  |  | С8 | II |
|  |  | С10 | II |
|  |  | CF2 | II |
|  |  | CS2 | II |
|  |  | CW2 | II |
|  |  | CO2 | II |
|  |  | CT2 | II |
|  | 9 | M3 | III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодом SGAV |  |  |
| SGAH | 6.1 | T2 | II, III |
|  |  | T3 | II, III |
|  |  | T5 | II, III |
| SGAH | 6.1 | T7 | II, III |
|  |  | T9 | II |
|  |  | TF3 | II |
|  |  | TS | II |
|  |  | TW2 | II |
|  |  | TO2 | II |
|  |  | TC2 | II |
|  |  | TC4 | II |
|  | 9 | M1 | II, III |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами SGAV и SGAN |  |  |
| S4AH | 9 | M2 | II |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами SGAV, SGAN и SGAH |  |  |
| S10AN | 8 | C2 | I |
|  |  | C4 | I |
|  |  | C6 | I |
|  |  | C8 | I |
|  |  | C10 | I |
|  |  | CF2 | I |
|  |  | CS2 | I |
|  |  | CW2 | I |
|  |  | CO2 | I |
|  |  | CT2 | I |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами SGAV и SGAN |  |  |
| S10AH | 6.1 | T2 | I |
|  |  | T3 | I |
|  |  | T5 | I |
|  |  | T7 | I |
|  |  | TS | I |
|  |  | TW2 | I |
|  |  | TO2 | I |
|  |  | TC2 | I |
|  |  | TC4 | I |
|  | а также группы веществ, допущенных к перевозке в цистернах с кодами SGAV, SGAN, SGAH и S10AN |  |  |

Иерархия цистерн

Цистерны с кодами, отличными от указанных в этой таблице или в таблице А главы 3.2, могут также использоваться при условии, что каждый элемент (цифра или буква) этих кодов цистерн соответствует уровню безопасности, как минимум эквивалентному соответствующему элементу кода, указанного в таблице А главы 3.2, согласно следующей последовательности:

Часть 1: Типы цистерн

S  L

Примечание: Часть 1 иерархии цистерн на железных дорогах Казахстана, Российской Федерации и Украины не применяется.

Часть 2: Расчетное давление

G  1,5  2,65 4  10  15  21 бар

Часть 3: Отверстия

A  B  C  D

Часть 4: Предохранительные клапаны/устройства

V  F  N  H.

Примеры:

-	цистерну с кодом L10CH разрешается использовать для перевозки вещества, которому назначен код L4BN,

-	цистерну с кодом L4ВH разрешается использовать для перевозки вещества, которому назначен код SGAN.

Примечание: В иерархии не учтены возможные специальные положения колонки 13 таблицы А главы 3.2 (см. также разделы 4.3.5 и 6.8.4) .

4.3.4.1.3	На перечисленные ниже вещества и группы веществ, для которых после кода цистерны, указанного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, проставлен знак "(+)", распространяются специальные положения. В этом случае альтернативное использование цистерн для других веществ и групп веществ разрешается только тогда, когда это прямо указано в свидетельстве об официальном утверждении типа. С учетом специальных положений, указанных в колонке 13 таблицы А главы 3.2, могут использоваться цистерны, отвечающие более жестким требованиям согласно положениям, приведенным после таблицы в п. 4.3.4.1.2.

| a) | (зарезервировано) |  |
| --- | --- | --- |
| б) Класс 4.1: | № ООН 2448 Сера расплавленная | код LGBV |
| в) класс 4.2: | № ООН 1381 Фосфор белый или желтый сухой, под слоем воды или в растворе |  |
|  | № ООН 2447 Фосфор белый расплавленный | код L10DH |
| г) класс 4.3: | № ООН 1389 Амальгама щелочных металлов, жидкая |  |
|  | № ООН 1391 Металл щелочной диспергированный |  |
|  | № ООН 1391 Металл щелочноземельный диспергированный |  |
|  | № ООН 1392 Амальгама щелочноземельных металлов, жидкая |  |
|  | № ООН 1415 Литий |  |
|  | № ООН 1420 Калия металлические сплавы, жидкие |  |
|  | № ООН 1421 Металлов щелочных сплав жидкий, н.у.к. |  |
|  | № ООН 1422 Калия-натрия сплавы, жидкие |  |
|  | № ООН 1428 Натрий |  |
|  | № ООН 2257 Калий | код L10BN |
|  | № ООН 1407 Цезий |  |
|  | № ООН 1423 Рубидий | код L10CH |
|  | № ООН 3401 Амальгама щелочных металлов, твердая | код L10BN |
|  | № ООН 3402 Амальгама щелочноземельных металлов, твердая |  |
|  | № ООН 3403 Калия металлические сплавы, твердые |  |
|  | № ООН 3404 Калия-натрия сплавы, твердые |  |
|  | № ООН 3482 Металл щелочной диспергированный легковоспламеняющийся |  |
|  | № ООН 3482 Металл щелочноземельный диспергированный легковоспламеняющийся |  |
|  | №ООН 1402 Кальция карбид, группа упаковки I | S2,65AN |
| д) класс 5.1: | № ООН 1873 Кислота хлорная, 50–72% | код L4DN |
|  | № ООН 2015 Водорода пероксид, содержащий более 70% водорода пероксида | код L4DV |
|  | № ООН 2015 Водорода пероксид, содержащий от 60 до 70% водорода пероксида |  |
|  | № ООН 2014 Водорода пероксида водный раствор, содержащий от 20 до 60% водорода пероксида | код L4BV |
|  | № ООН 2426 Аммония нитрат, жидкий, горячий раствор концентрации более 80%, но не более 93% | код L4BV |
|  | № ООН 3149 Водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь стабилизированная | код L4BV |
|  | № ООН 3375 Аммония нитрата эмульсия, суспензия или гель, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие | код LGAV |
|  | № ООН 3375 Аммония нитрата эмульсия, суспензия или гель, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые | код SGAV |
| е) класс 5.2: | № ООН 3109 Пероксид органический типа F, жидкий | код L4BN |
|  | № ООН 3110 Пероксид органический типа F, твердый | код S4AN |
| ж) класс 6.1: | № ООН 1613 Водорода цианида водный раствор |  |
|  | № ООН 3294 Водорода цианида спиртовый раствор | код L15DH |
| з) класс 7: | все вещества: специальные цистерны. Минимальные требования для жидкостей: код L2,65CN; для твердых веществ: код S2,65AN. |  |
| и) класс 8: | № ООН 1052 Водорода фторид безводный |  |
|  | № ООН 1790 Кислоты фтористоводородной раствор, содержащий более 85% фтористоводородной кислоты |  |
|  | № ООН 1744 Бром или брома раствор | код L21DH |
|  | № ООН 1791 Гипохлорита раствор |  |
|  | № ООН 1908 Хлорита раствор | код L4BV |

| 4.3.4.1.4 (зарезервировано) | Контейнерам-цистернам или съемным кузовам- цистернам, предназначенным для перевозки жидких отходов, соответствующим требованиям главы 6.10 и оснащенным двумя затворами согласно п. 6.10.3.2, должен назначаться код цистерны L4AH. Если рассматриваемые цистерны оборудованы для возможной перевозки жидких и твердых веществ, им доложен назначаться комбинированный код L4AH+S4AH. |
| --- | --- |

4.3.4.2	Общие положения

4.3.4.2.1	В случае загрузки веществ в горячем состоянии температура наружной поверхности цистерны или теплоизоляции во время перевозки не должна превышать 70°C.

| 4.3.4.2.2 Соединительные трубопроводы между котлами отдельных взаимосвязанных вагонов-цистерн (например, в специально оборудованном поезде) во время перевозки должны быть порожними. | (зарезервировано) |
| --- | --- |

| 4.3.4.2.3 Если цистерны, утвержденные для перевозки сжиженных газов класса 2, также используются для перевозки жидкостей других классов, то отличительные полосы в соответствии с разделом 5.3.5 не должны быть видны во время перевозки указанных жидкостей, т.е. закрыты или сделаны не идентифицируемыми с помощью других способов. Во время перевозки указанных жидкостей также на обеих сторонах вагона-цистерны или на информационных щитах не должны быть видны сведения, предусмотренные в подпунктах б) или в) п. 6.8.3.5.6. | (зарезервировано) |
| --- | --- |

4.3.5	Специальные положения

Приведенные ниже специальные положения применяются в том случае, если они указаны в колонке 13 таблицы А главы 3.2:

TU1	Цистерны должны предъявляться к перевозке только после полного затвердевания вещества и покрытия его слоем инертного газа. Неочищенные порожние цистерны должны заполняться инертным газом.

TU2	Вещество должно находиться под слоем инертного газа. Неочищенные порожние цистерны должны заполняться инертным газом.

TU3	Внутренняя часть котла и все части, которые могут войти в соприкосновение с веществом, должны содержаться в чистоте. Для смазки насосов, клапанов и других устройств не должны использоваться материалы, способные образовывать опасные соединения с перевозимым веществом.

TU4	Вещество должно находиться под слоем инертного газа под давлением не менее 
50 кПа (0,5 бар) (манометрическое давление).

При предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны должны заполняться инертным газом под давлением не менее 50 кПа (0,5 бар) (манометрическое давление).

TU5	(зарезервировано)

TU6	Вещество не допускается к перевозке в цистернах, вагонах–батареях и МЭГК, если его ЛК50 менее 200 частей на млн.

TU7	Материалы, используемые для обеспечения герметичности соединений или затворов, должны быть совместимы с перевозимым грузом.

TU8	Для перевозки вещества не должна использоваться цистерна из алюминиевого сплава, за исключением тех случаев, когда цистерна предназначена исключительно для такой перевозки, и при условии, что ацетальдегид не содержит кислоты.

TU9	№ ООН 1203 Бензин (газолин) с давлением паров при 50°С более 110 кПа (1,1 бар), но не более 150 кПа (1,5 бар) может также перевозиться в цистернах, которые рассчитаны в соответствии с п.п. 6.8.2.1.14 а), 6.8.2.1.15 и оборудование которых соответствует требованиям п. 6.8.2.2.6.

TU10	(зарезервировано)

TU11	Температура вещества при наполнении не должна превышать 60°C. Максимальная температура наполнения, равная 80°C, допускается при условии, что в ходе наполнения не возникнет воспламенения и цистерны будут герметично закрыты. После наполнения в цистерне необходимо создать избыточное давление (например, при помощи сжатого воздуха) для проверки герметичности. Надлежит убедиться, что во время перевозки не произойдет понижения давления. Перед опорожнением надлежит удостовериться в том, что давление в цистерне превышает атмосферное. В противном случае перед опорожнением в нее закачивается инертный газ.

TU12	В случае перепрофилирования цистерны надлежит тщательно очистить котел и его оборудование от остатков ранее перевозимого вещества.

TU13	Во время наполнения в цистернах не должно содержаться никаких примесей. Эксплуатационное оборудование, такое, как затворы и наружные трубопроводы, должно опорожняться после наполнения или опорожнения цистерны.

TU14	Во время перевозки защитные колпаки затворов цистерн должны быть заперты.

TU15	Цистерны не должны использоваться для перевозки продуктов питания, других предметов потребления или кормов для животных.

TU16	При предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны должны:

–	заполняться азотом; или

–	заполняться водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их вместимости; в период с 1 октября по 31 марта в воде должно содержаться достаточное количество антифриза для предотвращения ее замерзания во время перевозки; антифриз должен быть лишен коррозионной активности и способности вступать в реакцию с фосфором.

TU17	Разрешается перевозить только в вагонах–батареях или МЭГК, элементами которых являются сосуды.

TU18	Степень наполнения должна быть ниже уровня, при котором – в случае, если температура содержимого достигла бы величины, когда давление паров равно давлению срабатывания предохранительноко клапана, – объем жидкости составил бы 95% вместимости цистерны при данной температуре. Положения п. 4.3.2.3.4 не применяются.

TU19	Цистерны должны наполняться не более 98% их вместимости при температуре и давлении наполнения. Положения п. 4.3.2.3.4 не применяются.

TU20	(зарезервировано)

TU21	Если в качестве защитного агента используется вода, то погруженное вещество должно покрываться слоем воды толщиной не менее 12 см, при этом степень наполнения при температуре 60°С не должна превышать 98% вместимости котла.

При перевозке по железным дорогам шириной колеи 1520 мм, погруженное в цистерну вещество должно покрываться слоем воды толщиной не менее 30 см; при отправке вещества в районы с температурой наружного воздуха выше +40°С слой воды должен быть не менее 60 см. При температуре наружного воздуха по маршруту следования ниже 0°С вместо воды должен быть залит незамерзающий раствор (например: раствор кальция хлорида) высотой слоя 30 см.

Если в качестве защитного агента используется азот, то степень наполнения веществом при температуре 60°С не должна превышать 96% вместимости котла. Оставшееся пространство должно заполняться азотом таким образом, чтобы давление внутри котла не опускалось ниже атмосферного, даже в случае понижения температуры. Цистерна должна герметично закрываться, чтобы не происходило утечки газа.

TU22	 Цистерны должны наполняться не более чем на 90% их вместимости; при наполнении жидкостью должно оставаться свободное пространство, составляющее не менее 5%, при среднеобъемной температуре жидкости 50°C.

TU23	При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 0,93 кг/л. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU24	При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 0,95 кг/л. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU25	При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 1,14 кг/л. При наполнении по объему степень наполнения не должна превышать 85%.

TU26	Степень наполнения не должна превышать 85%.

TU27	Цистерны должны наполняться не более чем на 98% их вместимости.

TU28	Цистерны должны наполняться не более чем на 95% их вместимости при стандартной температуре 15°C.

TU29	Цистерны должны наполняться не более чем на 97% их вместимости, и максимальная температура после наполнения не должна превышать 140°C.

TU30	Цистерны должны наполняться в соответствии с протоколом испытаний для официального утверждения типа цистерны, но не более чем на 90% их вместимости.

TU31	Цистерны должны наполняться из расчета не более 1 кг/л.

TU32	Цистерны должны наполняться не более чем на 88% их вместимости.

TU33	Цистерны должны наполняться не менее чем на 88%, но не более чем на 92% их вместимости, или из расчета не более 2,86 кг/л.

TU34	Цистерны должны наполняться из расчета не более 0,84 кг/л.

ТU35	Неочищенные порожние вагоны-цистерны, съемные цистерны и контейнеры-цистерны, содержавшие данные вещества не подпадают под действие требований Прил. 2 к СМГС, если приняты меры по устранению опасности.

TU36	Степень наполнения согласно требованиям п. 4.3.2.2 при стандартной температуре 15°С не должна превышать 93% вместимости цистерны.

TU37	Перевозка в цистернах разрешается только для веществ, содержащих патогенные организмы, которые не представляют значительной опасности и в отношении которых (хотя они и способны вызывать острую инфекцию в результате своего воздействия) существуют эффективные методы лечения и эффективная профилактика, а риск распространения инфекции ограничен (т.е. организмы, представляющие умеренную опасность для индивида или особи и незначительную опасность для их групп).

| ТU38 Действия после срабатывания элементов поглощения энергии. Когда поглощающие элементы в соответствии со специальным положением ТЕ22 (см. раздел. 6.8.4), подверглись пластической деформации, вагон-цистерна или вагон-батарея после прохождения осмотра должен быть немедленно направлен в ремонт. Если груженый вагон-цистерна или груженый вагон-батарея способны к поглощению ударов, которые могут возникать при нормальных условиях перевозки (например, после того как неисправные устройства поглощения энергии были заменены исправными, или после того как поврежденные поглощающие элементы были временно заблокированы), вагон-цистерна или вагон-батарея после технического осмотра могут быть отправлены на станцию выгрузки и далее в ремонт. Надпись о том, что поглощающие элементы неисправны, должна быть нанесена в доступном месте вагона-цистерны или вагона-батареи. | (зарезервировано) |
| --- | --- |

TU39	Пригодность вещества для перевозки в цистернах должна быть подтверждена. Метод оценки такой пригодности должен быть утвержден компетентным органом. Одним из методов является испытание 8d) серии испытаний 8 (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть 1, раздел 18.7).

Вещества не должны оставаться в цистерне в течение времени, по истечении которого может начаться процесс спекания. Для предотвращения отложения и слеживаемости веществ в цистерне должны приниматься соответствующие меры (например, очистка и т.д.).

TU40	Разрешается перевозить только в вагонах-батареях или МЭГК, элементами которых являются бесшовные сосуды

TU50	Перевозка назначением в Республику Беларусь, Республику Казахстан, Российскую Федерацию, Украину или транзитом по территории этих стран разрешается только в вагонах–батареях или МЭГК, элементами которых являются сосуды.

ТU51	Перевозка по территории Российской Федерации разрешается только в специализированных цистернах под слоем инертного газа.

В случае необходимости следует проконсультироваться с изготовителем цистерны, вагона-батареи или МЭГК, а также производителем вещества и компетентным органом по поводу совместимости вещества с материалами цистерны, вагона–батареи или МЭГК.

При ввозе и вывозе пищевых продуктов в/из Республику Казахстан, Российскую Федерацию использование цистерн из-под перевозки опасных веществ запрещается.

Примеры защиты сосудов и  котлов:

– защита от поперечных ударов может состоять, например, из продольных балок, защищающих сосуды с обеих боковых сторон на уровне средней линии;

– защита от опрокидывания может состоять, например, из усиливающих колец или балок, закрепленных поперек рамы контейнера-цистерны или МЭГК;

– защита от продольного удара может состоять, например, из рамы.